Bewegungsmelder für Wandmontage, Lichtsteuerung, 180°, max. 12 m, schwarz, IP 55 (theLuxa R180 BK)

Bewegungsmelder für Wandmontage, sicherer Schutz vor Manipulationen durch robustes Gehäusedesign, verdeckte Bedienelemente unter der gesicherten Fronthaube, Erfassungsbereich 180°, Reichweite 12 m (Montagehöhe 2,5 m), Innen- oder Außenmontage (IP 55), Nulldurchgangsschaltung, automatische Schaltung helligkeits- und bewegungsabhängig, Test-Funktion, Mischlichtmessung ca. 2...200 lx, Einschaltdauer 2 s...30 min,  Relais Licht: 1 Schließer 10 A/230V~, 2300 W Glühlampenlast, inkl. Schrauben und Dübel

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Fabrikat: Theben

Typ: theLuxa R180 BK

Bestell-Nr.: 1010201

# Einheit: ST

Zubehör

# Eckwinkel 10 BK

Zur Erfassung von 2 Hausseiten mit einem Bewegungsmelder. Montage erfolgt in der Hausecke. Leitungsführung Aufputz oder Unterputz. Auch zur Montage an Fallrohren geeignet. Farbe schwarz

Bestell-Nr.: 9070987

## Abstandsrahmen 10 BK

Abstandshalter für flexible Montage (Leitungseinführung unten, seitlich, oben und mehr Raum für Kabelverlegung). Farbe schwarz

Bestell-Nr.: 9070988